建设项目竣工环境保护验收监测报告

项目名称：      绵阳农资批发市场项目

委托单位：      绵阳帝都实业有限公司

四川兴环科环保技术有限公司

二〇一七年四月

项  目  名  称：绵阳农资批发市场项目

承  担  单  位：四川兴环科环保技术有限公司

项目负责人：

调查报告编写：

审      核：

审      定：

四川兴环科环保技术有限公司

电话：2230175

传真：2230175

邮编：621000

地址：绵阳市科创园区园艺街20号

目 录

1 前言	1

1.1项目的由来	1

1.2 验收范围及内容	2

1.2.1 验收范围	2

1.2.2 验收监测内容	2

2 验收监测依据	3

3 建设项目工程概况	4

3.1 工程基本情况	4

3.1.1地理位置	4

3.1.2项目名称、性质及地点	4

3.1.3建设规模、内容及工程投资	4

3.1.4劳动定员及工作制度	6

3.1.5公辅设施及其消耗	6

3.2 项目工艺流程及产污环节	6

3.3 水平衡	7

4 污染物产生及其治理措施	8

4.1 废水治理及排放	8

4.2废气治理及排放	8

4.3固体废物治理及排放	8

4.4 噪声治理措施	8

4.5污染源及处理设施汇总	8

4.6环保设施建设及投资	9

5 环境影响评价结论	11

6 验收监测评价标准	12

6.1 废水	12

6.2厂界噪声	12

6.3总量控制指标	12

7监测分析方法及质量保证与质量控制	13

7.1 监测分析方法	13

7.1.1废水监测分析方法	13

7.1.2噪声监测分析方法	13

7.2质量保证与质量控制	13

8 验收监测结果	15

8.1验收监测期间的工况	15

8.2废水监测结果及评价	15

8.2.1监测内容	15

8.2.2监测结果及评价	15

8.3噪声监测结果	16

8.3.1监测内容	16

8.3.2监测结果及评价	17

8.4 污染物总量控制	17

8.5 清洁生产检查情况	18

9 环境管理检查	19

9.1环保设施的“三同时”执行情况	19

9.2环保管理制度检查	19

9.3环境保护档案管理情况检查	19

9.4 排污口规范化检查	19

9.5突发性环境污染事故发生时的应急制度、措施	19

9.6环评批复要求落实情况检查	19

10公众意见调查及竣工验收公布	21

10.1 调查目的	21

10.2 调查范围和方式	21

10.3 调查内容	21

10.4 调查结果	21

10.5项目竣工验收公布	22

11 结论及建议	23

11.1结论	23

11.1.1废水	23

11.1.2厂界噪声	23

11.1.3 固体废物	23

11.1.4 污染物排放总量	23

11.1.5 清洁生产检查结果	23

11.1.6公众意见调查结果	23

11.2 建议	24

# 1 前言

## 1.1项目的由来

为了完善绵阳市的农产品的交易场所，建立覆盖绵阳辖区内县、乡的农业生产资料的市场服务网络体系；做大做强绵阳市的种子产业——立足川西北地区；推进科学重建，恢复灾区农业生产能力；健全和规范化化肥、农药、农机具农业生产资料的市场供应体系；建立健全养殖业所需生产资料的生产销售供应服务体系，绵阳帝都实业有限公司在绵阳涪城区龙门镇小桥村建设绵阳农资批发市场项目。该项目由一、二、三期组成，其中一、二期已建成投入使用，属于补评，占地面积81713.16平方米，建筑面积100000平方米，绿化面积8170平方米。一期有市场用房6栋，分别为A区3#、4#、5#、6#、7#、8#，均为1F钢结构建筑，建筑面积12469.94平方米；二期有市场用房12栋，分别为B区1#—12#，均为框架结构建筑，建筑面积26299.58平方米。三期主要建设内容：①新建2栋市场用房，即1#、2#，均为5F框架结构建筑，建筑面积19010.48平方米；②改建一期市场用房，拆除原钢结构建筑，建设6栋、4F框架结构建筑，建筑面积约54690平方米。三期未建设，故本次验收该项目的一、二期及其辅助工程、公用工程和环保工程。

本项目于2014年7月，由绵阳帝都实业有限公司委托绵阳市环境科学研究所编制了《绵阳帝都实业有限公司绵阳农资批发市场项目环境影响报告书》并上报审批。2014年9月9日，绵阳市环境保护局对绵阳农资批发市场项目的环境影响评价报告进行了审批，绵环审批[2014]160号。该项目由一、二、三期组成，其中一、二期已建成投入使用，属于补评。本项目主要从事农贸产品的展示、交易、商务、办公等，经营内容为农机、种子、饲料、化肥、农药、农膜、兽药等。建成投产后，一期设计商户170家，二期设计190家，现一期入驻商户130家，二期入住152家，一、二期入住率均大于75%，且生产设备和环保设施运行正常，具备建设项目竣工环境保护验收监测条件。

根据原国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定和要求，绵阳帝都实业有限公司委托四川兴环科环保技术有限公司对项目实施竣工环境保护验收监测。四川兴环科环保技术有限公司工作人员于2017年4月20日到现场察勘，查阅相关技术资料，并在此基础上编制项目竣工环境保护验收监测方案。四川兴环科环保技术有限公司按照监测方案审查意见修改完善后，组织人员于2017年4月26-27日对该项目进行环境保护验收监测，根据监测结果，编制了该项目竣工环境保护验收监测报告。

## 1.2 验收范围及内容

### 1.2.1 验收范围

根据绵阳农资批发市项目环境影响报告中提出的污染治理内容及绵阳市环境保护局对该项目环境影响报告的批复，本次验收范围为：绵阳农资批发市场项目主体工程、辅助工程及配套环保设施等。

### 1.2.2 验收监测内容

- 废水达标排放监测；

- 厂界噪声监测；

- 固体废物处置情况检查；

- 总量控制；

- 清洁生产检查；

- 环境管理检查；

- 公众意见调查。

# 2 验收监测依据

2.1《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

2.2建设项目环境保护管理条例（国务院令第253号，1998.11.29）；

2.3建设项目竣工环境保护验收管理办法（原国家环保总局第13号令，2001.12.27）；

2.4《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函（原国家环境保护总局，环函[2002]222号，2002.8.21.）；

2.5《关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知》（原四川省环境保护局，川环发[2003]056号）；

2.6“绵阳帝都实业有限公司绵阳农资批发市场项目环境影响评价执行标准的通知”（绵环函[2014]294号，2014.6.18）；

2.7《绵阳帝都实业有限公司绵阳农资批发市场项目环境影响报告书》（绵阳市环境科学研究所，2014.7）；

2.8“绵阳市环境保护局关于绵阳帝都实业有限公司绵阳农资批发市场项目环境影响报告书的批复”（绵环审批[2014]160号，2014.9）；

2.9绵阳帝都实业有限公司对四川兴环科环保技术有限公司《委托书》（2017.4）；

# 3 建设项目工程概况

## 3.1 工程基本情况

### 3.1.1地理位置

项目位于绵阳市涪城区龙门镇小桥村，项目地理位置图见附图1，地理位置与环评一致。项目北面为绵阳钲强实业有限公司，南面为小桥家园居民区，西面为天泰果品批发市场项目用地，东面为规划用地。建设项目外环境关系图详见附图2。

### 3.1.2项目名称、性质及地点

项目名称：绵阳农资批发市场项目

建设性质：新建

建设地址：绵阳市涪城区龙门镇小桥村

### 3.1.3建设规模、内容及工程投资

（1）建设规模及内容

本工程的主要建设内容为：

该项目由一、二、三期组成，其中一、二期已建成投入使用，属于补评，占地面积81713.16平方米，建筑面积100000平方米，绿化面积8170平方米。一期有市场用房6栋，分别为A区3#、4#、5#、6#、7#、8#，均为1F钢结构建筑，建筑面积12469.94平方米；二期有市场用房12栋，分别为B区1#—12#，均为框架结构建筑，建筑面积26299.58平方米。三期主要建设内容：①新建2栋市场用房，即1#、2#，均为5F框架结构建筑，建筑面积19010.48平方米；②改建一期市场用房，拆除原钢结构建筑，建设6栋、4F框架结构建筑，建筑面积约54690平方米（三期未建设）。项目管理用房设在A区8#市场用房内，面积约150；项目设公厕一处，位于项目中部，约100 m2，停车位300个，位于市场中央位置；项目设100 m3、50 m3、20 m3生活污水预处理池各一座。

（2）工程投资

项目总投资19000万元，环保设施投资90万元，占总投资的0.5%。

项目组成及主要工程内容见表3-1。

表3-1   项目组成及产生的主要环境问题一览表

| 项目 名称 | 环评建设内容 |  |  | 实际建设内容 | 与环评变化情况 | 主要环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 市场用房 |  | 总建筑面积100000平方米。 其中，一期市场用房6栋，分别为A区3#、4#、5#、6#、7#、8#，均为1F钢结构建筑，建筑面积12469.94平方米，主要设置农机、种子、化肥、农药等 业态。 二期市场用房12栋，分别为B区1#—12#，均为框架结构建筑，建筑面积26299.58平方米，主要设置兽药、种子、饲料等 业态。 三期（待建），建设内容包括：①新建市场用房2栋，栋号为A区1#、2#，均为5F框架结构建筑，建筑面积19010.48平方米，主要设置种子、饲料等业态；②改建一期市场用房，拆除原钢结构建筑，建设6栋、4F框架结构建筑，建筑面积约 54690平方米。 | 总建筑面积100000平方米。 其中，一期市场用房6栋，分别为A区3#、4#、5#、6#、7#、8#，均为1F钢结构建筑，建筑面积12469.94平方米，主要设置农机、种子、化肥、农药等 业态。 二期市场用房12栋，分别为B区1#—12#，均为框架结构建筑，建筑面积26299.58平方米，主要设置兽药、 种子、饲料等业态。 三期未建 | 一致 | 生活污水、生活垃圾、商业垃圾、噪声 | 一、二期新建，三期待建 |
| 辅助 工程 | 室外停车位 | 300个，位于厂区中央（不提供洗车） |  | 300个，位于厂区中央（不提供洗车） | 一致 | 汽车尾气、车辆噪声 | 新建 |
|  | 公厕 | 1个，位于场地中央，约100 m2 |  | 1个，位于场地中央，约100 m2 | 一致 | 生活污水 |  |
|  | 厂区道路 | 位于厂区内部及各建筑物四周 |  | 位于厂区内部及各建筑物四周 | 一致 | 生活垃圾、车辆噪声 |  |
|  | 市场管理用房 | 位于市场A区8#，150 m2 |  | 位于市场A区8#，150 m2 | 一致 |  |  |
| 公用 工程 | 配套供水：由城市自来水管网提供 |  |  | 配套供水：由城市自来水管网提供 | 一致 | / | 新建 |
|  | 供配电：10kV市电接入项目配电室，项目配电室位于项目西南侧，设350kVA和250kVA变压器各一台 |  |  | 供配电：10kV市电接入项目配电室，项目配电室位于项目西南侧，设350kVA和250kVA变压器各一台 | 一致 | / |  |
| 环保 工程 | 100 m3、50 m3、20 m3化粪池各一座 |  |  | 100 m3、50 m3、20 m3化粪池各一座 | 一致 | 废水、污泥 | 新建 |
|  | 垃圾桶12个 |  |  | 垃圾桶12个 | 一致 | 垃圾 |  |
| 绿化 | 绿化面积8170 m2 |  |  | 绿化面积5170 m2 | 其余三期建设 | / | 新建 |

### 3.1.4劳动定员及工作制度

项目人员总共200人。

市场营业时间8:00—18:00，全年营业365天。

### 3.1.5公辅设施及其消耗

1）供电

项目市场用电从10kV市电线路引入，进入项目配电室，项目一、二期设350kVA及250kVA变压器一台，按一户一表供电。项目不设备用电源，项目配电室设在市场西南角。

2）供水

本项目的用水量为主要为生活用水、绿化用水及消防未预见用水。本项目所在片区内给水由市政自来水供应系统提供。

3）排水

本项目实行雨污分流。雨水经雨水管网排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后用于周边农户农灌。

## 3.2 项目工艺流程及产污环节

项目市场划分为A区和B区，A区以经营农机为主，B区主要经营化肥、农药、种子、饲料级兽药等。项目工艺流程及产物环节见图3-1。

图3-1  项目工艺流程图及其产污环节

项目工艺流程简述：

项目主要由市场商业、市场管理及市场公辅设施三部分组成。

市场商业由市场经营户构成，经营类型主要有农机、化肥、农药、种子、饲料、农膜及兽药等；农机主要有拖拉机、耕整机、收割机、农用车、大棚设备、喷灌滴灌设备等，农药主要包括除草剂、调节剂、杀虫剂、杀菌剂等。经营过程主要为农贸产品的展示，具体包括进货、展示、洽谈、交易，交易模式主要以电子商务和大宗批发为主，此类交易由市场外进行发货。另外市场农贸产品展示过程也有少量的零售交易。经营过程将产生商业废水（主要是生活污水），商业垃圾（主要是生活垃圾、过期失效产品等）和经营过程中商业噪声等。

市场管理包括市场办公和物业管理，主要产生生活污水和生活垃圾。

市场公辅设施包括停车场、市场道路、市场公厕及生活污水处理设施。运营过程中将产生汽车尾气、交通噪声、生活垃圾、污水、设备噪声、污泥等。

## 3.3 水平衡

项目用水主要包括生活用水（市场管理及商户办公生活用水和市场公厕用水）、绿化用水及不可预见用水。项目生活用水量为12.0m3/d，绿化及不可预见用水为5.0m3/d，。本项目总用水量为17.0m3/d，总排水量为10.2m3/d，即3723m3/a。

水量平衡见下图3-2。

图3-2  项目水平衡图

# 4 污染物产生及其治理措施

## 4.1 废水治理及排放

项目实行雨污分流。本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后用于周边农户农灌，其协议见附件。

项目废水量为10.2 m3/d，化粪池总容积为170m3，故能满足项目需求。

## 4.2废气治理及排放

项目废气主要来自进出机动车产生的汽车尾气和农药经营区的异味。汽车尾气通过自然扩散；农药经营区的异味通过经营户加强农药的贮存管理，及时清运包装破损的药品，及时清理过期失效的药品和废弃包装来减小对大气环境的影响。

## 4.3固体废物治理及排放

项目营运过程产生的固体废弃物主要为生活垃圾、污泥、废旧包装及危险废物（失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的农药和兽药）。固体废弃物产生量及排放去向见表4-1。

表4-1　固体废弃物排放情况

| 序号 | 污染物 | 产生 规律 | 产生量（t/a） | 排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 间歇 | 29.2 | 环卫部门清运至垃圾场 |
| 2 | 污泥 | / |  | 跟生活污水一起拉走农灌 |
| 3 | 废旧包装箱（袋） | 间歇 | 20 | 废品公司收购 |
| 4 | 危险废物 | 间歇 | 0.1 | 厂家回收 |

## 4.4 噪声治理措施

项目噪声主要来源于商铺营业噪声和汽车噪声，项目噪声源强及治理情况见表4-2。

表4-2 项目噪声产生及治理情况

| 序号 | 产噪源 | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商铺营业噪声 | 采取隔声降噪措施并严格管理和认真落实管理措施 |
| 2 | 汽车噪声 | 采取项目区内禁鸣喇叭；尽量减少机动车频繁启运和怠 速等措施 |

## 4.5污染源及处理设施汇总

该项目环境保护措施汇总表4-3。

表4-3  “三废”排放及处理设施对照表

| - 类型 | - 污染源 | - 环评要求 - 治理措施 | - 实际建设治理设施 | - 是否与环评一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 废水 | - 生活污水 | - 预处理池 | - 化粪池 | - 一致 |
| - 废气 | - 农药交易区异味 | - 加强管理及自然扩散 | - 加强管理及自然扩散 | - 一致 |
|  | - 车辆尾气 | - 自然扩散 | - 自然扩散 | - 一致 |
| 固废 | 生活垃圾 | 城市垃圾填埋场 | 城市垃圾填埋场 | 一致 |
|  | 污泥 |  | 跟生活污水一起农灌 | 更改 |
|  | 废旧包装 | 由废品公司定期收购 | 废品公司收购 | 一致 |
|  | 危险废物 | 厂家回收处置 | 厂家回收处置 | 一致 |
| 噪声 | 商业噪声 | 加强管理 | 加强管理 | 一致 |
|  | 车辆噪声 | 加强管理 | 加强管理 | 一致 |

## 4.6环保设施建设及投资

表4-4   项目治理措施及环保投资一览表

| 项目 |  | 环评治理措施 | 环评投资 （万元） | 实际治理措施 | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 扬尘 | 加强路面清扫、洒水、限制车速、覆盖运 输 | 10 | 加强路面清扫、洒水、限制车速、覆盖运 输 | 10 |
|  | 废水 | 施工废水建沉淀池沉淀后回用 | 10 | 施工废水建沉淀池沉淀后回用 | 10 |
|  | 固废 | 建筑垃圾进行规范堆放、及时运往城建部门指定的地点，生活垃圾通过环卫部门统 一清运（含垃圾收集点） | 20 | 建筑垃圾进行规范堆放、及时运往城建部门指定的地点，生活垃圾通过环卫部门统 一清运（含垃圾收集点） | 20 |
|  | 噪声 | 合理安排施工时间、高噪声设备远离敏感 点布置，打围施工等 | / | 合理安排施工时间、高噪声设备远离敏感 点布置，打围施工等 | / |
| 营运期 | 废水 | 近期：经预处理池处理后定期清运至小桥村的农作用肥 | 15 | 经化粪池处理后定期用车拉去农灌 | 15 |
|  |  | 远期：经预处理池处理后排入市政管网，最终进入七星坝污水处理厂 | 5 | / | / |
|  | 废气 | 汽车尾气：加强厂区绿化，加强管理 | 计入工程投资 | 汽车尾气：加强厂区绿化，加强管理 | 计入工程投资 |
|  |  | 农药交易区异味：加强对经营户管理 | — | 农药交易区异味：加强对经营户管理 | — |
|  | 噪声 | 市场经营噪声：强化市场管理，规定营业 时间等 | / | 市场经营噪声：强化市场管理，规定 营业时间等 | / |
|  |  | 车辆噪声：禁鸣喇叭；尽量减少机动车频 繁启动和怠速等措施 | / | 车辆噪声：禁鸣喇叭；尽量减少机动 车频繁启动和怠速等措施 | / |
|  | 一般固废 | 生活及商业垃圾：在市场内部道路沿线设置垃圾桶12个，做好垃圾收集点的地面硬化处理，由环卫部门定期清运至垃圾填埋 场；预处理池污泥定期由环卫部门清运 | 10 （一、二期设10个垃圾桶了，三期增2个） | 生活及商业垃圾：在市场内部道路沿线设置垃圾桶12个，做好垃圾收集点的地面硬化处理，由环卫部门定期 清运至垃圾填埋场；化粪池污泥与生活污水一起用于农灌。 | 10 |
|  | 危险废物 | 危险废物：在各农药及兽药交易区设立危废暂存间，单独收集，地面做防渗处理，定期由生产厂家回收处理 | 20 | 危险废物：在各农药及兽药交易区设立危废暂存间，单独收集，地面做防渗处理，定期由生产厂家回收处理 | 20 |
|  | 风险防范 | 设置易燃气体报警系统，火警报警系统；市场建筑物设置防雷和防静电措施；配备干粉灭火器、二氧化碳灭火器；市场地面全部硬化；应急预案及管理措施建设，加强市场的安全管理，制定严格的岗位责任 制度，安全操作注意事项等制度。 | 计入工程投资 | 设置易燃气体报警系统，火警报警系统；市场建筑物设置防雷和防静电措施；配备干粉灭火器、二氧化碳灭火器；市场地面全部硬化；应急预案及管理措施建设，加强市场的安全管理，制定严格的岗位责任 制度，安全操作注意事项等制度。 | 计入工程投资 |
|  | 环境监测及管理 | 委托环保、卫生部门定期监测，做好环保 设施的维护工作。 | 5 | 委托环保、卫生部门定期监测，做好环保设施的维护工作。 | 5 |
| 合计 |  | / | 95 |  | 90 |

# 5 环境影响评价结论

本项目符合国家产业政策，选址符合绵阳市城市规划，厂区平面布置合理，无明显环境制约因素。项目产生的污染物得到妥善处理。项目符合清洁生产要求；各污染防治措施经济、技术可行；报告书提出的风险管理措施合理可行，可将风险事故发生的可能性和危害性降低到可接受的程度。本项目建设能带动所在区域的经济增长，提升区域形象，具有良好的经济效益、环境效益。只要严格落实环评报告及工程设计中提出的环保措施和要求，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放，从环境保护角度而言，项目在此建设是可行的。

# 6 验收监测评价标准

## 6.1 废水

废水中各指标执行具体标准情况见表6-1。

表6-1  废水排放执行标准           单位：mg/L

| 项目 |  | 最高允许排放限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 5.5~8.5 | 农田灌溉水质标准（GB50848－2005）旱作标准 |
|  | 氨氮 | / |  |
|  | CODCr | 200 |  |
|  | BOD5 | 100 |  |
|  | SS | 100 |  |

注：pH无量纲

## 6.2厂界噪声

表6-2   厂界环境噪声排放执行标准

| 项目 | 标准限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声排放 | 昼间 | 60dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 |
|  | 夜间 | 55 dB（A） |  |

## 6.3总量控制指标

环评提出总量控制污染物建议指标（七星坝污水处理厂处理后）为：

废 水： COD 0.22t/a 、NH3-N 0.022t/a ；

# 7监测分析方法及质量保证与质量控制

## 7.1 监测分析方法

### 7.1.1废水监测分析方法

废水监测分析方法见表7-1。

表7-1  废水监测分析方法          单位：mg/L

| 项 目 | 分 析 方 法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB/T11914-1989 |
| SS | 重量法 | GB 11901-1989 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 |
| BOD5 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 |

### 7.1.2噪声监测分析方法

噪声监测分析方法见表7-2。

表7-2  噪声监测分析方法

| 项 目 | 分 析 方 法 | 方 法 来 源 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB12348-2008 |

## 7.2质量保证与质量控制

为了确保监测数据的代表性、科学性和准确性，必须对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。

（1）严格按照验收监测方案和审查纪要的要求开展了监测工作。

（2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。

（3）采样人员严格遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

（4）及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。

（5）监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所用监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

（6）现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求进行质量控制。

（7）水样测定过程中按规定进行平行样、加标样和质控样测定；气样测定前校准仪器；噪声测定前后校准仪器。以此对分析、测定结果进行质量控制。

（8）采样记录及分析结果按国家标准和监测技术规范的有关要求进行数据处理和填报，监测报告严格实行三级审核制度。

# 8 验收监测结果

## 8.1验收监测期间的工况

验收监测期间，各项污染治理设施运行正常，工况基本稳定。一期设计商户170家，二期设计190家，现一期入驻商户130家，二期入住152家，一、二期入住率分别为76.5%和80.0%（其情况说明见附件）。满足国家环境保护总局建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求中规定的生产负荷＞75%的要求。

## 8.2废水监测结果及评价

### 8.2.1监测内容

表8-1 废水验收监测内容

| 测点位置及名称 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 总排口 | PH、CODCr、SS、氨氮、BOD5 | 连续监测两天，每天采样四次 |

### 8.2.2监测结果及评价

总排口的水质监测结果见表8-2。

表8-2  项目总排口废水监测结果表      单位：mg/L

| 项目 | 采样日期 | 分析结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一次 | 二次 | 三次 | 四次 | 均值 | 执行标准 | 达标 与否 |
| pH值 （无量纲） | 2017.4.26 | 7.65 | 7.14 | 7.25 | 7.05 | / | 5.5-8.5 | 达标 |
|  | 2017.4.27 | 7.71 | 7.72 | 7.74 | 7.72 | / |  | 达标 |
| 化学需氧量 | 2017.4.26 | 156 | 164 | 151 | 160 | 158 | 200 | 达标 |
|  | 2017.4.27 | 167 | 184 | 172 | 157 | 170 |  | 达标 |
| SS | 2017.4.26 | 86 | 88 | 83 | 80 | 84 | 100 | 达标 |
|  | 2017.4.27 | 72 | 74 | 70 | 76 | 73 |  | 达标 |
| 氨氮 | 2017.4.26 | 15.4 | 13.7 | 14.2 | 15.0 | 14.6 | / | / |
|  | 2017.4.27 | 19.0 | 17.6 | 15.8 | 19.3 | 17.9 |  |  |
| 生化需氧量 | 2017.4.26 | 57.2 | 54.6 | 51.4 | 55.8 | 54.8 | 100 | 达标 |
|  | 2017.4.27 | 54.7 | 58.1 | 55.5 | 56.3 | 56.2 |  | 达标 |

由表8-2可以看出，验收监测期间，该项目总排口废水中pH值、生化需氧量、SS、化学需氧量的日平均浓度浓度均符合农田灌溉水质标准（GB50848－2005）旱作标准要求。

## 8.3噪声监测结果

### 8.3.1监测内容

本项目噪声监测内容见表8-3，监测点位见图8-1。

表8-3  厂界噪声监测点位

| 类型 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 1# | 厂界东南侧界外 | 厂界噪声 | 每天昼间监测两次，连续监测两天。 |
|  | 2# | 厂界东北侧界外 |  |  |
|  | 3# | 厂界西北侧界外 |  |  |
|  | 4# | 厂界西南侧界外 |  |  |

图8-1  噪声监测点位图

### 8.3.2监测结果及评价

表8-4  厂界噪声监测结果表     单位：dB(A)

| 日 期 点位编号 及测点位置 | 监测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017.4.26 |  | 2017.4.27 |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1#厂界东南侧界外 | 57 | 46 | 58 | 47 |
|  | 56 | 46 | 57 | 46 |
| 2#厂界东北侧界外 | 58 | 49 | 56 | 48 |
|  | 58 | 48 | 57 | 48 |
| 3#厂界西北侧界外 | 59 | 47 | 59 | 48 |
|  | 57 | 48 | 57 | 48 |
| 4#厂界西南侧界外 | 57 | 47 | 58 | 48 |
|  | 58 | 47 | 59 | 47 |

由表8-4可以看出，验收监测期间，1#、2#、3#、4#厂界环境噪声监测点昼间、夜间测试值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

## 8.4 污染物总量控制

该项目环评批复（川环审批[2014]160号）的废水中CODCr、氨氮的总量控制是根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准提出的，故对本项目CODCr、氨氮的总量控制不作评价。验收期间项目污染物排放总量详见表8-5。

表8-5   污染物排放总量计算表

| 污染物 类型 | 项目 | 绵阳市环境保护局川环审批 [2012]413号批复的总量控制指标 | 验收期间该项目污染物实际排放总量计算值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODCr | 0.22t/a | 0.61 t/a |
|  | 氨氮 | 0.022t/a | 0.06 t/a |

## 8.5 清洁生产检查情况

项目通过严格经营过程管理，可确保农资产品的清洁性；通过采取各种节能措施，可有效减少能源的浪费，从而产生 的经济、社会和环境效益。因此，该项目的建设符合清洁生产的要求。

# 9 环境管理检查

## 9.1环保设施的“三同时”执行情况

项目建设过程中，执行了环评法和“三同时”制度，环评手续基本齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目总投资19000万元，环保投资90万元，占总投资的0.5%。

## 9.2环保管理制度检查

该公司建立健全了相应的环保管理制度和应急预案，将责任具体化，由该公司办公室统一管理，随时对环保设施进行监督管理，发现问题及时整改，确保环保设施的正常运行。

## 9.3环境保护档案管理情况检查

环境保护档案由绵阳帝都实业有限公司办公室统一管理，建设期和试运行期的环保资料齐全。

## 9.4 排污口规范化检查

该项目生活污水排入化粪池，经化粪池处理后用于农灌。化粪池未设置规范化标识。

## 9.5突发性环境污染事故发生时的应急制度、措施

该公司制定了《环境管理制度》、《环境突发事件应急预案》等环保管理制度。

## 9.6环评批复要求落实情况检查

表9-1 环评批复要求落实情况表

| 环评批复 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 项目实行雨污分流，清污分流，生活污水近期经预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准用作农肥；远期通过园区污水管网排入七星坝污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染源排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入涪江。 | 项目实行雨污分流，清污分流，生活污水经化粪池处理后用于农灌，协议见附件，验收监测期间，该项目总排口废水中pH值、生化需氧量、SS、化学需氧量的日平均浓度浓度均符合农田灌溉水质标准（GB50848－2005）旱作标准要求。 |
| 汽车尾气、农药交易区的异味加强通风扩散排放；垃圾收集点应与建筑物保持一定距离，不得因异味扰民。 | 汽车尾气、农药交易区的异味通风扩散排放；垃圾收集点与建筑物保持一定距离，目前还未因异味受农户投诉。 |
| 项目噪声源主要为车辆噪声、商业噪声等，通过优化布局，加强管理，并有针性对高噪声源采取隔声、消声、减震等综合措施后，厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 | 项目噪声源主要为车辆噪声、商业噪声等，采取措施是优化布局，加强管理。验收监测期间，厂界昼间、夜间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |
| 失效、变质、不合格、淘汰的药品等危险废物收集后交厂家回收；危废暂存、运输必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求；废包装材料交废品收购公司；生活垃圾、预处理池污泥由市环卫部门统一收集处理。 | 失效、变质、不合格、淘汰的药品等危险废物收集后交厂家回收；废包装材料交废品收购公司；生活垃圾污泥由市环卫部门统一收集处理。化粪池污泥与生活污水一起用于农灌。 |
| 严格按照《危险化学品安全管理条例》有关要求，加强对危险化学品储、运及使用过程的安全管理；设置有毒有害、可燃气体报警系统，火警报警系统，定制有效、可行的应急预案，确保环境安全。 | 严格按照《危险化学品安全管理条例》有关要求，加强对危险化学品储、运及使用过程的安全管理；设置有毒有害、可燃气体报警系统，火警报警系统，定制有效、可行的应急预案，确保环境安全。 |
| 以后当地规划部门在其周边引进项目时应注意环境相容性，防止发生环境纠纷。 | 到目前为止未发生环境纠纷。 |
| 该项目总量控制指标（七星坝污水处理厂处理后）为：化学需氧量0.22t/a、氨氮0.022 t/a。 | 该项目实际总量控制指标：化学需氧量0.61t/a、氨氮0.06 t/a。 |
| 项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工时，建设单位必须按照规定程序申请环境保护验收，验收合格后方可正式投入运行。 | 项目建设依法严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工时，建设单位按照规定程序申请环境保护验收。 |

# 10公众意见调查及竣工验收公布

## 10.1 调查目的

在建设项目竣工环境保护验收期间进行公众参与调查，广泛地了解和听取民众的意见及建议，以便更好地执行国家关于建设项目竣工环境保护验收相关规章制度，促使企业进一步做好环境保护工作。

## 10.2 调查范围和方式

调查方式以为向公众发放调查问卷为主，调查对象主要为建设项目周边的居民，了解本工程的建设和生产对周围经济和环境的影响。

## 10.3 调查内容

调查内容包括：对该项目的环保工作是否满意，工程的建设及运行对居民的生活、学习、工作、娱乐有无影响，该项目的建设及运行对周围环境有无影响，试生产期间是否出现扰民纠纷。

## 10.4 调查结果

针对该项目建设及试运行期间的污染情况，发放30份公众意见调查表（见附件四），对所在地周围受影响地区人群进行公众意见调查。

验收期间对项目周围居民进行调查，发放公众意见调查表30份，收回公众意见调查表30份，有效份数30份。调查人群年龄从16~80岁，文化程度从小学到大学，均在附近居住或工作。经统计对该项目环保表示满意和基本满意的占100%。公众意见调查统计结果见表10-1。

表10-1   公众意见调查统计表

| 调查内容 |  | 调查结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被调查者居住地与 本工程的距离 |  | 200m内 |  | 200m~1km |  | 1km~5 km |  | 5 km外 |  |
|  |  | 0% |  | 14% |  | 86% |  | 0% |  |
| 您对本项目环保工作的态度 |  | 满意 |  |  | 基本满意 |  | 不满意 |  | 不清楚 |
|  |  | 90% |  |  | 10% |  | 0% |  | 0% |
| 您认为本项目对您的 主要环境影响是 |  | 大气 污染 | 水污染 |  | 噪声 污染 | 生态 破坏 | 没有 影响 |  | 不知道 |
|  |  | 0% | 3% |  | 0% | 0% | 70% |  | 27% |
| 本项目建设 对您的影响 主要体现在 | 生活方面 | 有正影响 |  | 有负影响 |  | 无影响 |  | 不知道 |  |
|  |  | 4% |  | 0% |  | 96% |  | 0% |  |
|  | 工作方面 | 有正影响 |  | 有负影响 |  | 无影响 |  | 不知道 |  |
|  |  | 10% |  | 0 |  | 90% |  | 0% |  |

## 10.5项目竣工验收公布

## 11 结论及建议

## 11.1结论

### 11.1.1废水

验收监测期间，该项目总排口废水中pH值、生化需氧量、化学需氧量、SS的日平均浓度浓度均符合农田灌溉水质标准（GB50848－2005）旱作标准要求。

### 11.1.2厂界噪声

验收监测期间，1#、2#、3#、4#厂界环境噪声监测点昼间、夜间测试值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

### 11.1.3 固体废物

项目营运过程产生的固体废弃物主要为生活垃圾、污泥、废旧包装及危险废物（失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的农药和兽药）。生活垃圾由环卫部门定期清运至垃圾场；废旧包装箱（袋）由废品公司收购；危险废物由厂家回收处置；化粪池污泥与生活污水一起用于农灌。

### 11.1.4 污染物排放总量

验收监测期间，废水中CODCr=0.61 t/a，氨氮=0.06t/a；项目环评批复的总量控制是根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准提出的，故对本项目CODCr、氨氮的总量控制不作评价。

### 11.1.5 清洁生产检查结果

项目通过严格经营过程管理，可确保农资产品的清洁性；通过采取各种节能措施，可有效减少能源的浪费，从而产生 的经济、社会和环境效益。因此，该项目的建设符合清洁生产的要求。

### 11.1.6公众意见调查结果

经统计对该项目环保表示满意和基本满意的占100%。

综上所述，绵阳帝都实业有限公司绵阳农资批发市场项目在建设过程中执行了环保“三同时”制度，各项审批手续完备。项目总投资19000万元，环保投资90万元，占总投资的0.5%。

150

在验收监测期间的工况和环保设施正常运行的状态下，该项目总排口废水中pH值、生化需氧量、SS、化学需氧量的日平均浓度浓度均符合农田灌溉水质标准（GB50848－2005）旱作标准要求。1#、2#、3#、4#厂界环境噪声监测点昼间、夜间测试值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；生活垃圾由环卫部门定期清运至垃圾场；废旧包装箱（袋）由废品公司收购；危险废物由厂家回收处置；化粪池污泥与生活污水一起用于农灌；该项目污染物排放总量控制化学需氧量0.61吨/年，氨氮为0.06吨/年，项目环评批复的总量控制是根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准提出的，故对本项目CODCr、氨氮的总量控制不作评价。本项目建设运营期间符合清洁生产原则。企业建有环保管理制度和应急预案，经统计100%被调查对象对该项目环保工作表示满意和基本满意。建议通过竣工环境保护验收监测。

## 11.2 建议

1）在生产过程中，加强质量管理，确保污染物全面稳定达标排放。

2）加强职工环保教育，制定严格的操作管理制度，杜绝由操作失误造成的环保污染现象出现。

3）企业应做好风险防范管理工作，认真落实各项事故应急措施，进一步提高风险防范措施的针对性、可行性及应急处置能力和水平，避免污染事故的发生。